État de l'art — sommaire général

Suivi de la consommation d'eau à l'ECAM par réseau LoRaWAN

PRI 2026-2027  ·  Projet collaboratif DAISI  ·  Livrable T1  ·  Soumis à validation  ·  Paul Thiboult et Lilian Grot

Objet de ce document. Les encadrants ont demandé de commencer par le sommaire général pour validation. Celui-ci propose une structure et indique, sous chaque section, les sources qui l'alimentent — afin que la validation porte sur du substantiel et non sur une table des matières vide. La rédaction complète sera engagée après validation.

Ce que demandent les encadrants, et où c'est traité

| Demande formulée en réunion | Section |
| --- | --- |
| Quelles sont les autres pratiques, comparaison de ce qui est déjà utilisé | § 2 |
| CAS D'USAGES | § 2, la plus développée |
| Partie compteur | § 3 |
| Partie technologie | § 4 |
| Théorie de propagation | § 5 |
| Comment les données sont écrites, problèmes de distance, faire un standard | § 6 |
| Rapports d'études de sociétés ayant suivi leur consommation d'eau | § 2.4 — lacune signalée |

Sommaire proposé

1.  Contexte et besoin

1.1  L'eau en France : ressource, prix, tension sur la disponibilité

1.2  Le sous-comptage en bâtiment tertiaire : pourquoi un seul compteur ne suffit pas

1.3  Le coût d'une fuite non détectée

1.4  Objectifs assignés à un système de suivi

Sources : SDES, L'eau en France, Bilan environnemental 2024 · Le prix de l'eau, document de travail 2025 · OCDE, Cost recovery for water services · Kairos Water, qui chiffre à 14 milliards de dollars par an le coût des dégâts des eaux pour les assureurs et propriétaires américains, et note que les fuites passent inaperçues pendant des jours ou des semaines.

2.  Cas d'usage : ce qui se fait déjà

Section volontairement la plus développée, conformément à la demande.

2.1  À l'échelle d'un bâtiment — le cas le plus proche de l'ECAM

Kairos Water « Moses » : bâtiments commerciaux nord-américains, compteur à vanne de coupure automatique. Argument directement transposable — un seul réseau LoRaWAN sert plusieurs applications, on l'installe une fois puis on ajoute des usages, ce qui est exactement la situation de l'ECAM. Enthutech : infrastructure commerciale près de l'aéroport de Bangalore. Constat partagé : le marché résidentiel est mûr, le tertiaire beaucoup moins.

2.2  À l'échelle d'une collectivité

Rennes Métropole, réseau Ecodata : 72 antennes et 5 000 capteurs aujourd'hui, 57 000 visés d'ici 2035, une trentaine de cas d'usage dont la détection de fuites dans les bâtiments publics. Saint-Sulpice-la-Forêt, Saint-Grégoire, Betton : déploiements Sensing Vision et Kerlink. SPL Eau du Bassin Rennais : quantification des bénéfices environnementaux de la télégestion, 2024.

2.3  À l'échelle d'un réseau de distribution

Yorkshire Water, 2024 : 1,3 million de compteurs LoRaWAN, plus de 1 000 fuites côté client détectées dès le début du déploiement, 1,22 mégalitre économisé par jour en phase initiale, autonomie de pile annoncée jusqu'à 15 ans. Húsafell, Islande : 233 logements, compteurs ultrasoniques Axioma, une seule passerelle, consommation réduite d'au moins 30 % en un an. Palerme, Panama, Cellnex et Global Omnium en Espagne.

2.4  Retours d'expérience industriels

Lacune assumée. Les encadrants ont suggéré de rechercher des rapports d'entreprises ayant mis en place un suivi de consommation d'eau, en citant L'Usine Nouvelle. Le corpus fourni n'en contient aucun : les cas disponibles relèvent de la collectivité, du réseau de distribution ou du bâtiment commercial. Cette recherche reste à mener et constitue le principal manque du sommaire.

2.5  Synthèse : ce qui est transposable à l'ECAM, et ce qui ne l'est pas

Les ordres de grandeur d'économie proviennent de contextes où la consommation n'était pas comptée du tout ; l'effet de la seule mise sous comptage y est considérable et ne se transpose pas mécaniquement. Le sous-comptage de bâtiment tertiaire reste peu documenté, ce qui constitue précisément l'apport du projet.

3.  Partie compteur

3.1  Principes de mesure : volumétrique, à vitesse, statique (ultrasonique)

3.2  Cadre métrologique : directive MID, OIML R49, EN ISO 4064

3.3  Le rapport R et les débits Q1 à Q4

3.4  Ce que la métrologie impose à la détection de fuite : pourquoi un compteur surdimensionné ne voit pas les petits débits

3.5  Interfaces de sortie : impulsion, encodeur, radio intégrée

3.6  Comparaison des architectures de point de mesure et critères d'arbitrage

4.  Partie technologie

4.1  Panorama : filaire, radio courte portée, wM-Bus, LPWAN privé, LPWAN opéré

4.2  Comparaison multicritère : portée, autonomie, infrastructure, coût, propriété des données

4.3  Le piège wM-Bus / LoRaWAN : même bande 868 MHz, protocoles incompatibles

4.4  Pourquoi les exploitants de réseaux retiennent LoRaWAN

4.5  Serveurs de réseau : ChirpStack, The Things Stack, offres opérées

4.6  Passage à l'échelle et traitement en périphérie

Sources : Pagano et al., A survey on massive IoT for water distribution systems, Ad Hoc Networks 2025 — revue systématique de 255 études, identifiant l'interopérabilité, le passage à l'échelle, l'efficacité énergétique, la couverture et la fiabilité comme verrous principaux · LoRa Alliance, Why utilities are choosing smart LoRaWAN connectivity · Netmore, Smart metering with LoRaWAN · MDPI Sensors 2018, A survey of LoRaWAN for IoT.

5.  Théorie de la propagation

5.1  La modulation LoRa : facteur d'étalement, gain de traitement, démodulation sous le niveau de bruit

5.2  Sensibilité et rapport signal sur bruit par facteur d'étalement

5.3  Le bilan de liaison

5.4  Contraintes réglementaires : ETSI EN 300 220, sous-bandes, rapport cyclique, puissance rayonnée

5.5  Modèles de propagation en intérieur : ITU-R P.1238, modèles multi-murs

5.6  Résultats expérimentaux et atténuation par type d'emplacement : étage, sous-sol, sous-plafond

5.7  Méthode de mesure sur site et confrontation à la prédiction

Source : Fernández Hernández et al., Indoor Performance Evaluation of LoRa 2.4 GHz, IEEE WCNC 2023 (INSA Lyon, Inria, Semtech) — évaluation exhaustive de 128 combinaisons de paramètres physiques, concluant que LoRa maintient une bonne connectivité à travers le bâtiment, avec une sensibilité mesurable à l'activité humaine et WiFi. À citer avec précaution : cette étude porte sur la bande 2,4 GHz et non sur l'EU868 du projet. Elle vaut pour la méthode, pas pour les valeurs.

6.  Comment les données sont écrites — vers un standard

6.1  La contrainte fondatrice : le temps d'antenne est la ressource rare

6.2  Le lien entre distance et taille utile : plus le lien est difficile, plus le facteur d'étalement monte, plus la charge utile diminue — de 51 à 242 octets en EU868

6.3  Trame binaire contre texte : pourquoi le JSON est exclu sur la liaison radio

6.4  Index cumulatif contre incrément : rendre la perte d'un message sans conséquence

6.5  Formats existants : couche dérivée de ZCL chez Watteco, Cayenne LPP, formats propriétaires

6.6  La normalisation des codecs : spécification TS013 Payload Codec API et son implémentation dans ChirpStack

6.7  Proposition de trame standard pour l'ECAM : structure, champs, poids d'impulsion, indicateurs de défaut, commandes descendantes

7.  Synthèse

7.1  Tableau de synthèse : chaque choix technique du projet et ce qui le fonde

7.2  Ce qui distingue le projet ECAM de l'état des pratiques

7.3  Limites et perspectives

8.  Références

Le corpus fourni : ce qu'on en retient

69 documents, 1 588 pages. Le tri fait partie du travail : une part importante du corpus relève d'autres projets du programme DAISI.

| Catégorie | Nombre | Usage |
| --- | --- | --- |
| Cœur du sujet — eau, comptage, LoRaWAN, bâtiment, propagation | 36 | Exploités |
| Contexte général — IoT, IIoT, bâtiments intelligents | 6 | Cités ponctuellement |
| Hors périmètre — agriculture, irrigation, textile, OPC-UA | 27 | Écartés |

Les documents écartés ne sont pas inutiles : ils servent manifestement aux autres projets du programme. Les mentionner comme écartés, en disant pourquoi, vaut mieux que de les ignorer en silence — cela atteste que le tri a été fait.

Les six documents les plus utiles

| Document | Pourquoi |
| --- | --- |
| Pagano et al., Massive IoT for water distribution systems, Ad Hoc Networks 2025 | Revue de 255 études : la colonne vertébrale académique du § 4 |
| Kairos Water, Smart building water metering with LoRaWAN | Le seul cas de bâtiment tertiaire du corpus, le plus proche de l'ECAM |
| Netmore et Semtech, Yorkshire Water | Le cas à grande échelle, avec des résultats chiffrés |
| Mainlink, Húsafell, Islande | Résultat quantifié — 30 % — sur un petit périmètre, compteurs Axioma |
| SPL Eau du Bassin Rennais, étude 2024 | Quantification française et méthodologie d'évaluation |
| Fernández Hernández et al., IEEE WCNC 2023 | Propagation en intérieur, travail académique français |

Trois points soumis à votre validation

1.  La structure en huit parties convient-elle, et l'équilibre entre elles ? Le § 2 est volontairement le plus développé, conformément au « CAS D'USAGES ! ».

2.  Les retours d'expérience industriels manquent au corpus fourni. Faut-il engager cette recherche, et avec quel accès documentaire ? L'Usine Nouvelle est en partie payant.

3.  Le § 6 débouche sur une proposition de standard de trame. Est-ce attendu comme un livrable du projet, ou seulement comme une revue de l'existant ?